### «Чистая комната» 2 х 4

### Коммерческое предложение на поставку окрасочной комнаты избыточного давления

### ОКЧ 1.С0210.10.0042СТ.

Камера избыточного давления предназначена для проведения лакокрасочных работ, позволяя получать при этом поверхности высокого качества за счёт создания оптимального микроклимата в рабочей зоне.

Габаритные размеры (длина х ширина х высота, м):

Наружные: 		4 х 2,1 х 3,5

Внутренние: 	3,2 х 2 х 2,5

Участок финишной окраски представляет собой специальное помещение, выполненное из сэндвич панелей и окрасочной камеры с сухим фильтром, “Чистая комната” может выполнять также функцию предварительной сушки (зона “flash off”).

«Чистая комната» конструктивно состоит:

- Окрасочная камера с сухим фильтром ОКС 0210.10.

Окрасочные камеры представляют собой надежные установки, рассчитанные на интенсивную работу. Фильтрующими элементами являются высокотехнологичные инерционные фильтры-сепараторы, способные выдержать до 15 кг отфильтрованного материала на 1 м2 рабочей поверхности и фильтры тонкой очистки.  Камеры разработаны на основе лучших технических решений ведущих европейских производителей окрасочного оборудования. Окрасочные кабины укомплектованы высококачественными вентиляторами во взрывозащищенном исполнении, фильтрами-сепараторами инерционной очистки производства Франции. Взрывозащищенные светильники производства Чехии обеспечивают оптимальное безбликовое освещение рабочих постов.  Применение в конструкции двойной системы фильтрации из современных материалов  позволяет достичь степени очистки воздуха до 97%. Равномерное распределение воздушного потока в рабочей зоне дает возможность получать покрытия более высокого качества. Окрасочные камеры имеют прогрессивную модульную конструкцию, изготовлены из оцинкованной стали.

Состав:

  - Система аспирации

- Электрический шкаф управления

- Люминесцентный  светильник взрывозащищенный (Чехия)

(РАЗРЕШЕНИЕ № PPC 00-32335 федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному контролю на применение светильников на взрывопожароопасных объектах)

- Вентилятор взрывозащищенный

(РАЗРЕШЕНИЕ № PPC 00-24783 федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному контролю на применение вентиляторов на взрывопожароопасных объектах)

- Комплект фильтров из нетканых материалов. Класс очистки G3.

2. Блок подготовки воздуха (теплоноситель – вода) БПВ - 8.

Осуществляет подготовку воздуха извне для подачи в «чистую комнату», поддерживает и контролирует температурный режим в условиях ежедневной постоянной работы.

Конструкция блока состоит из:

- Передняя панель с клапаном на входе с пружинным возвратом (открыто/закрыто)

- Блок стекловолоконных фильтров с классом очистки G3

- Воздухонагреватель жидкостный

- Вентилятор приточный.

Технические характеристики:

Максимальная производительность 	                       	-7000-9000 м3/час

Регулируемая разница температур (приток/нагрев)   - 500С

Необходимая температура воды на входе                   - не менее 950С

3. Комплект автоматики для блока подготовки воздуха для регулирования и контроля температурного режима камеры.

- Реле перепада давления для контроля запылённости фильтра

- Канальный датчик температуры приточного воздуха

- Датчик защиты от замораживания теплообменника по воде

- Датчик защиты от замораживания теплообменника по воздуху

- 3-х ходовой регулирующий клапан по теплоносителю

- Электропривод регулирующего водяного клапана

- Реле перепада давления для контроля работы вентилятора

- Шкаф приборов автоматики

- Контроллер

4. Воздушнораспределительный приточный пленум.

Потолочный воздушный пленум служит для фильтрации и равномерного рассеивания подготовленного воздуха в «чистой» комнате. Класс очистки F5.

5. Раздвижная дверь 1,5х2м с окнами

6. Стеновые и потолочные конструкции, выполненные из сендвич-панелей и оцинкованной стали.

7. Электрическая и осветительная системы.

Состоит из:

- светильников в взрывобезопасном исполнении (IP55)

- раздаточные электрические коробки

- электрические кабели

- рукава для защиты кабелей